南京金龙客车制造有限公司            编号：NJJL-ZB-201801

招标公告

社会各界同仁:

南京金龙中央研究院拟于近期对氢燃料电池实验室电子负载项目进行公开招标，欢迎电子负载行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

一、项目名称： 氢燃料电池实验室电子负载项目

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司

南京市溧水区滨淮大道369号

三、工程概况与内容：

1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目设备的制造、安装、调试及后期技术服务等工作内容。

2） 技术要求

该设备主要用于氢燃料电池堆发电过程中能量的回收以及模拟能量耗损工况（即模拟电机耗电工况），氢燃料电池堆系统与电机驱动系统联合调试过程中需引入电池组，为方便后期电池组的充放电，要求该设备具有电池充放电功能。

- 技术要求说明：

- 系统运行要求：

| 设备 | 具有负载功能，可编程，馈网式，具有自我保护功能。 |
| --- | --- |
| 操作 | 具有本机、上位机操作功能，配有上位机软件、外部通讯等设备。 |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| IP防护等级 | 至少为IP22 |
| 工作温度、湿度 | 温度-10℃~45℃，湿度需满足10~90%（非凝结）； |
| 运行噪音 | ≤70d |
| 电流切换响应时间 | ≤100ms |
| 标配通讯接口 | CAN+LAN+RS485 |
| 服务 | 上门安装调试 |
| 使用寿命 | ≥10年 |

- 电子负载技术要求：

| 控制模式 | 恒压、恒流、恒阻、恒功率 |
| --- | --- |
| 功率范围 | 0~150 kW |
| 输入电压 | 24~800 V |
| 输入电流 | 0~600 A |
| 并网电流失真（THD） | ≤3% |
| 电流精度 | ≤0.1% FS |
| 电流纹波 | ≤0.2% FS |
| 功率分辨率 | - kW |

- 电池充放电：

| 控制模式 | 模拟电池各种充放电工况，包括路谱项目的编入。 |
| --- | --- |
| 输入/输出电压 | 24~800 V |
| 输入/输出电流 | 0~600 A |
| 并网电流失真（THD） | ≤3% |
| 电流精度 | ≤0.1% FS |
| 电流纹波 | ≤0.2% FS |
| 功率分辨率 | 0.1 kW |

四、条件要求：

1、业绩要求：从事该行业3年以上,具备客车企业同类项目经验。

有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2018年2月25日10:00前交至南京金龙集团采购中心（招标），逾期无效。同时推荐人需填写“合作单位推荐表”一起递交资料。

- 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

- （复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

- 资质证书（复印件加盖公章）；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书（原件）；

5）法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

8）提供3年以内近似案例的业绩（合同等）；

9）提供本项目馈网电处理方案。

注：以上资料请用A4纸张按顺序胶装。

- 递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

南京金龙客车制造有限公司 集团采购中心（招标）

联系人：高工

电话：13814142622

电子邮箱：2337061910@qq.com

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

南京金龙客车制造有限公司

2018年2月5日