南京金龙客车制造有限公司                编号：NJJL-ZB-201817

招标公告

社会各界同仁:

南京金龙客车制造有限公司拟于近期对混合动力系统藕合试验台架项目进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

一、项目名称：

南京金龙客车制造有限公司混合动力系统藕合试验台架

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司

南京市溧水区滨淮大道369号

三、工程概况与内容：

1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目设备的制造、安装、调试及后期技术服务等工作内容。

2） 技术要求

混合动力系统藕合试验台架

1、试验对象

试验对象为公司的所有产品的动力总成（包含常规动力车、纯电动车辆、混合动力车辆）。

以下为公司现有产品参数：

| 车型 | 动力总成方案 | 电机参数 |  | 发动机参数 | 变速器变比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m） | 峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m） | 最大净功率/转速/扭矩（kW/r/min/N.m） |  |
| 11米通勤 | 南京金龙TZ450XSNL7电机+武汉理工HCD4S95型EMT变速器 | 120/1200/955 | 200/3000/2800 | -- | 4.13，2.45，1.49，1 |
| 10米以上公交、通勤 | 南京金龙TZ450XSNL7电机 | 120/1200/955 | 200/3000/2800 | -- | -- |
| 8-10米公交、通勤 | 南京金龙TZ430XSNL6电机 | 80/1400/545 | 150/3500/1700 | -- | -- |
| 6-8米公交 | 南京金龙TZ380XSA10电机 | 60/1300/440 | 100/3500/1000 | -- | -- |
| 10米以上混动 | 南京金龙TZ368XSNL5电机+广西玉柴YC6J220-52发动机 | 80/1900/400 | 125/7000/660 | 143/1200～1800/800 | -- |
| 8-10米混动 | 南京金龙TZ368XSNL5电机+广西玉柴YC4EG160-50发动机 | 80/1900/400 | 125/7000/660 | 115/1300～1600/600 | -- |
| 11米常规通勤 | 广西玉柴YC6G270-50,YC6L280-50,YC6A270-50+綦江6档手动变速箱 | -- | -- | 190,196,194/1200～1600,1200～1700,1300～1600/1080,1100,1100 | 6.37/3.71/2.22/1.36/1/0.74/R5.87 |
| 12米以上公路（规划产品） | 广西玉柴YC6K1358-50+綦江6档手动变速箱 | -- | -- | 426/2550/1000～1500 | 6.37/3.71/2.22/1.36/1/0.74/R5.87 |

2、设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 1套 | 用来安装被试件、发动机、测功机电机、扭矩传感器、联轴器等 |
| 2 | 弹性传动轴及保护罩 | 1套 |  |
| 3 | 测功机 | 1套 |  |
| 4 | 变频控制柜 | 1套 | 可回馈电网 |
| 5 | 台架控制系统 | 1套 |  |
| 6 | 扭矩传感器 | 1套 |  |
| 7 | 温度、压力、气象站等传感器 | 若干 | 详见后面技术要求 |
| 8 | 温度控制系统 | 1套 | 用于冷却变速箱、发动机、被试电机及其控制器，保证系统的正常试验过程 |
| 9 | 数据测试系统 | 1套 | 包括对系统扭矩、转速以及试验过程中发动机、被试电机及其控制其温控设备的温度、压力等现场参数的测试与转换 |
| 10 | 被试件启动控制装置 | 1套 | 用于对被试件进行启动控制，包括直流供电，用于对被试件所有控制器供电。 |
| 11 | 可编程电源 | 1套 |  |
| 12 | 发动机供油/气系统 | 1套 |  |
| 13 | 台架控制计算机 | 1套 | 包括：不间断电源和安全处理软件 |
| 14 | 测试控制软件系统 | 1套 |  |
| 15 | 备件 | 1套 | 供应商提供清单、数量和报价（报价总额的2%） |

3、技术要求

- 测功机系统运行噪音（1m处）≤90dB。

- 转速测量范围： 0～10000r/min（稳态）

- 过载能力：60秒（每10分钟）不小于120％；

- 测功机模式切换时间：≤10ms；

- 最大速度偏离：±1rpm≤10Hz

- 测功机转动惯量：≤10kg·m2

- 测功机控制系统具有零惯量模拟功能；

- 测控机模拟转动惯量：2.8~35T；

- 扭矩、转速采集频率：≥1000Hz；

- 整个测控机系统的响应时间：≤50ms；

- 差速控制精度：吸收测功机差速大于150rpm；

- 同步控制精度：±1rpm/min

- 转速控制精度

  - 测量系统分辨率：  <±0.1rpm/min

  - 控制精度：        ±1rpm/min

  - 测量系统误差：    <±0.05%FS

- 扭矩控制精度

  - 测量系统分辨率：  <±1Nm

  - 控制精度：        ＞±0.2%FS

  - 测量系统误差：    <±0.1%FS

  - 扭矩重复性偏差：  <±0.1%FS

四、条件要求：

1、业绩要求：从事该行业3年以上,具备客车企业同类项目经验。

有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2018年4月4日15:00前交至南京金龙集团采购中心（招标），逾期无效。

- 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

- 资质证书（复印件加盖公章）；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书（原件）；

5）法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

8）提供3年以内近似案例的业绩（合同等）；

注：以上资料请用A4纸张按顺序胶装。

- 递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

南京金龙客车制造有限公司 集团采购中心（招标）

联系人：高工     电话：13814142622

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

南京金龙客车制造有限公司

2018年3月29日